- Propósito y Alcance.

  - Propósito

Estandarizar   el   mecanismo  para   la    resolución  de  fallas  durante   la   prestación  de    un  servicio  del   área  de videoconferencias.

  - Alcance

Se  aplica  a  todas  las sesiones que se lleven a cabo por el área de Videoconferencias de la Coordinación General de 	Tecnologías de Información.

- Definiciones y Terminologías.

GK (Gatekeeper)		Función  de   la   unidad  multipunto   que   permite   a  los  equipos  Polycom  y

Aethra registrarse dentro de una lista que permite identificar a cada equipo 	conectado.

MCU				Unidad Multipunto.

(Multi Conference Unit)

IMUX				Accesorio  incluido  dentro  de  los  equipos  de  videoconferencia Polycom View

Station 512 que permite conectar hasta 4 líneas de ISDN o RDSI.

CAS				Centro de  Atención  de Servicios,  dependencia  del  proveedor  de servicios de

líneas digitales (TELMEX) el número de atención es el (614) 442- 37-00.

H.320 RDSI			Servicios  Integrales  de Redes Digitales:  Son parecidas a las líneas telefónicas

con  la  diferencia  que manejan un mayor  voltaje.  La señal  a  través  de  estas

líneas viajan a través de dos canales,  uno  canal es para el video y el otro canal

es para el audio.  Maneja un ancho de banda de 128 Kbps.

H.323 IP				Protocolo  de internet:  Este  proceso es usado  como estándar en las diferentes

redes de datos.

Sesión				Es  un  evento  que sirve para reunir un número de dos o más personas para un

propósito  en común,  delimitado  por una  fecha  y  una  hora  de  inicio  para  la

misma, así como una hora de término.

DAU				Departamento   de   Atención a  Usuarios,  departamento  que  pertenece   a   la

Coordinación General de Tecnologías de Información (CGTI) encargada  de  dar

de alta las solicitudes de diferentes servicios o fallas.

DGTVE				Dirección  General de Televisión Educativa, es  la  encargada  de  desarrollar  el

proyecto  de  audiovisual  educativo de  la  SEP en todos sus fases: producción,

Transmisión (Red EDUSAT),   acopio  y  preservación del  acervo,   operación  y

mantenimiento de la Red EDUSAT, capacitación, investigación y evaluación.

EDUSAT	Educación  Satelital,  es  una   red implementada por la Secretaria de Educación Pública, con el propósito de transmitir a través de satélite y en diferentes canales, programación variada con fines educativos. Estos programas van orientados a niveles de secundaria, preparatoria, nivel superior y maestría.

Videoconferencia		Este servicio permite la comunicación entre dos o más salas de videoconferencias  dentro  de  la red de la UACH, así como la comunicación con las salas fuera de la UACH que cuenten con un enlace de Internet II o líneas RDSI.

Teleconferencia		Este  servicio  permite  la  recepción de una señal de audio y video transmitida a través de Internet o de la red EDUSAT de la DGTV.

CSC	Coordinación de Seguridad en Cómputo. Dependencia de la Coordinación General de Tecnologías de Información.

- Responsables

TV	Técnicos de Videoconferencias.

- Instrucción.

Al presentarse una falla se deberá anotar una descripción de la misma, realizar un análisis y finalmente escribir la solución que se dio para corregir la falla. Esto se hará cuando se presenten fallas durante un evento como se indica en la ITR 7.5 DRT 01. Se debe registrar en el formato FOR 7.5 DRT 10.

  - Tipos de Fallas en los enlaces:

    - Video y Audio ir al paso 4.2.

    - Caída de Enlace ir al paso 4.3

    - GK en Rojo o marca NO ir al paso  4.4

    - Falla en equipo EDUSAT y/o Internet (Teleconferencias) ir la paso 4.5

  - Las fallas en el video y audio pueden aparecen en las sesiones de Videoconferencia:

En caso de ser una falla de audio y video en sesiones de Videoconferencia, realizar lo siguiente:

    - Identificar el nodo que tiene el problema.

    - Reiniciar el enlace de ese nodo.

    - Observar si el equipo realiza el paneo o conexión correspondiente a la inicialización.

    - Registrar la falla en el FOR 7.5 DRT 10

  - Caída en los Enlaces.

Estas fallas pueden suceder en las sesiones de Videoconferencia y en sesiones Netconference (Webex).

    - En caso de ser una falla en los Enlaces H.320 (RDSI), realizar lo siguiente:

      - Restablecer el enlace de manera normal (ver Manual Aethra o Manual Cisco 3525 MCU).

      - Verificar el estado de las líneas RDSI utilizando el equipo Cisco IPVC 3525 PRI (148.229.7.8).

      - Si la falla persiste levantar un reporte de Falla de Enlace RDSI al CAS.

      - Registrar la falla en el FOR 7.5 DRT 10.

    - En caso de ser una falla en los Enlaces H.323 (IP), realizar lo siguiente:

      - Restablecer el enlace de manera normal (ver Manual Aethra o Manual Cisco 3525 MCU).

      - Verificar que la dirección IP sea correcta.

      - Si la falla persiste levantar una solicitud de atención a falla en conectividad DAU, para que la CSC verifique  el estado del enlace.

      - Registrar la falla en el FOR 7.5 DRT 10.

    - En caso de ser una falla en sesión Netconference (Webex), realizar lo siguiente:

      - Reiniciar el navegador Web.

      - Verificar si existe conectividad de Red utilizando el comando ping hacia la dirección IP 148.229.7.1 y a la 148.229.1.1

      - Si la falla persiste levantar una solicitud de atención a falla en conectividad DAU, para que la CSC verifique  el estado del enlace.

      - Registrar la falla en el FOR 7.5 DRT 10.

  - GK marca Rojo o Indica NO.

Esta falla aparece en sesiones de Videoconferencia.

    - Verificar que el GK se encuentra en la misma Red que el equipo de videoconferencia (Ver Manual Aethra)

    - Verificar que el GK este activado. (Ver Manual Aethra)

    - Registrar la falla en el FOR 7.5 DRT 10.

  - Falla en Equipo EDUSAT y/o Internet

Este tipo de fallas pueden presentarse en eventos de Teleconferencias:

    - En caso de ser una falla en Equipos EDUSAT, realizar lo siguiente:

      - Levantar  un Reporte de falla al número +52 (614) 4293300 ext. 15641.

      - Registrar la falla en el FOR 7.5 DRT 10.

    - En caso de ser una falla en el Acceso a Internet, realizar lo siguiente:

      - Reiniciar el navegador Web.

      - Verificar si existe conectividad de Red utilizando el comando ping hacia la dirección IP 148.229.7.1 y a 148.229.1.1

      - Si la falla persiste levantar una solicitud de atención a falla en conectividad DAU, para que la CSC verifique  el estado del enlace.

      - Registrar la falla en el FOR 7.5 DRT 10.

Nota: Los manuales se encuentran ubicados en el servidor AIORIA (148.229.7.9) dentro del área de trabajo AVC, carpeta “Manuales AVC” de la aplicación de Microsoft Office Groove.

- Referencias.

  - Documentos de Referencia.

Manual de Políticas de Calidad  				MPC  4.2  CGTI

Instrucción para las fallas en los servicios del área de                        ITR 7.5 DRT 02

Videoconferencias.

6. Formatos.

Registro de fallas                                                             		FOR 7.5 DRT 10

7. Historial de Revisiones.

No Revisión		Descripción de la Revisión			         Fecha de Revisión

1	Liberación de Instrucción para la                                 	21/01/2004

corrección de fallas de videoconferencias.

2	Cambios en el proceso para mejor ejecución                	16/12/2005

del proceso.

3	Se agrega FOR 7.5 DRT 27 (4.9)	15/03/2006

4	Eliminación de las referencias a las normas ISO.                22/05/2007

5                                   Se incluye nuevo servicio: Atención a fallas en equipos      28/09/2007

de videoconferencia.

6	Optimización en la redacción de la Instrucción.	11/09/2009

7	Modificación en la forma de realizar la operación diaria. 	16/03/2010