Objetivo: Describir  los aspectos clínicos relacionados a problemas gastrointestinales.

Aplicación: Área de Microbiología.

Definiciones:

Agar McK: MacConkey.

Agar SS: Agar Salmonella – Shigella.

M.O.S: Microorganismo

Referencias: “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico de Laboratorio | - Impregnar un hisopo estéril con la muestra de heces. - Descarar en uno de los cuadrantes de cada medio (agar McK, SS, Desoxicolato), estriar para cultivo puro (en los 4 cuadrantes y quemando el asa antes de estriar en cada cuadrante). - Incubar a 37ºC por 24 horas en aerobiosis. - Introducir el hisopo impregnado con la muestra en Caldo de Selenito e incubar a 37ºC por 24 horas en aerobiosis. - Si hay crecimiento bacteriano resembrar en McK, SS y Desoxicolato e incubar a 37ºC por 24 horas en aerobiosis. - Realizar la lectura morfológica macroscópica y microscópica. - Si es gram negativo identificar al agente causal metabolicamente. - Preparar una solución bacteriana y comparar la turbidez con el nefelómetro de Mc Farland a 0.5. - Tomar un poco de la muestra de la suspensión con un hisopo estéril y realizar el antibiograma correspondiente (Kirby-Bauer). - Sembrar en el agar Mueller-Hinton en estria cerrada, impregnar bien el agar, dejar secar por 5 min. - Colocar sensidiscos y dejar la caja abierta por un tiempo de 15min. - Cerrar la caja e incubar a 37ºC por 24 h. - Interpretar los halos de inhibición. - Determinar sencibilidad del M.O.S | I-MB-043 *En solución fisiológica tomando una colonia de cualquiera de los medios. I-MB-034 I-PG-004 |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIóN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |