Objetivo: Procesar adecuadamente la muestra que nos permita verificar si la especie animal se encuentra libre de cualquier patología para proporcionar al cliente un buen diagnostico hematológico.

Aplicación: Área de Hematología

Definiciones: “No aplica”

Referencias: “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico de Laboratorio | - Colocar el capilar que contiene naranja de Acridina en la pipeta. - Homogeinizar la muestra de sangre venosa. - Aspirar la muestra la sangre del espécimen con la pipeta. - Limpiar el capilar con un trozo de gasa evitando tocar el extremo inferior del capilar - Sellar el extremo inferior del capilar con el dispositivo correspondiente. - Retirar el capilar de la pipeta. - Colocar el flotador suavemente dentro del capilar hasta donde sea posible - Agitar en forma de rollo entre los dedos por lo menos 10 veces para mezclar la sangre. - Colocar en la centrífuga para capilar y centrifugar durante 5 minutos a 2500 rpm - Extraer el capilar de la centrífuga y colocarlo en el QBCv - Apretar el botón SELECTOR para programar al Lector la especie animal a analizar ( canino, equino, felino) - Leer los 6 interfases según las instrucciones del manual correspondiente. | ANEXO e: Manual nota: solamente en los valores anormales se realiza diferencial. I-PG-016. |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |