Objetivo:

Lograr el adecuado manejo de los tejidos, órganos y partes que se extirpan de animales, así como muestras biológicas, guantes y cubrebocas utilizadas en el manejo de orinas y excremento (excluyendo las orinas y excrementos líquidos) en los diferentes laboratorios que tienen este tipo de desechos en la Facultad de Ciencias Químicas.

Aplicación:

Área de laboratorios en la Facultad de Ciencias Químicas.

Definiciones:

Tejidos: conjunto de células de la misma especie, especializadas en el cumplimiento de una función determinada.

Órganos: parte de un ser vivo que cumple una o varias funciones.

Extirpar: extraer, sacar, especialmente mediante sección o corte; destruir por completo.

Muestras biológicas: parta anatómica o fracción de órganos o tejidos, excreciones o secreciones obtenidas de un ser humano o animal vivo o muerto para su análisis.

Excluyendo: rechazar, descartar.

Referencias:

NOM-087-ECOL-SSA1-2002

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| 1.- Alumnos 2.- Maestro 3.- Alumno. 4.- Alumnos. 5.- Maestro. 6.- Maestro. 7.- Maestro. 8.- Maestro. 9.- Maestro | 1.-Colocarse el equipo de seguridad (guantes, bata, lentes y cubrebocas). 2.-Indicar a los alumnos donde está la bolsa color amarillo. 3.-Envolver al terminar la práctica los tejidos, órganos y/o partes de animales en papel estraza, así como también los guantes y cubrebocas utilizados en el manejo de orinas y/o excremento y depositarlos en la bolsa amarilla. 4.-En caso de que los guantes y cubrebocas empleados tengan sangre, se depositan en la bolsa color rojo. 5.- Revisar que la bolsa se llene solo hasta el 80% de su capacidad. 6.-Cerrar y etiquetar la bolsa cuando llegue a su capacidad. 7.- Colocar la bolsa en el refrigerador. 8.- En caso de que la bolsa presente daño y/o este llena a mayor capacidad establecida. (ver Instrucción de Trabajo). 9.- Llenar su bitácora. | 4.- P-RPBI-006 6.- ANEXO A : R-RPBI-004 8.- IT-Rpbi-001 9.- anexo a: r-rpbi-001 |

Diagrama de flujo:

- Aprobación:

| RESPONSABLE DEL AREA MA.QBP. PILAR HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. | SECRETARIA ADMINISTRATIVA ING. ALFREDO URBINA vALENZUELA. |
| --- | --- |