Objetivo:

Lograr que  los cultivos y cepas de agentes biologico-infecciosos en cajas de Petri de plástico y todos los utensilios de plástico, sean depositados correctamente en la bolsa color rojo.

Aplicación:

Area de los laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas.

Definiciones:

Cultivo: es el crecimiento de los microorganismos.

Caja Petri: recipiente de vidrio o de plástico donde se coloca un medio de cultivo para el crecimiento de los microorganismos.

Cepas: cultivo de microorganismos procedente de un aislamiento.

Referencias:

NOM-087-ECOL-SSA1-2002

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| 1.- Alumnos 2.- Maestro 3.- Alumnos 4.- Maestro 5.-Alumnos 6- Maestro 7.- Maestro 8.- Maestro 9.- Maestro | 1.-Colocarse el equipo de seguridad (guantes, bata, lentes y cubrebocas). 2.-Indicar a los alumnos donde está la bolsa de color rojo. 3.-Depositar los cultivos, cepas y utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular y mezclar cultivos en la bolsa roja, al termino de la práctica. 4.- En caso de que ocurriera un derrame. (ver Procedimiento). 5.- Depositar guantes y cubrebocas en la bolsa roja. 6.- Revisar que la bolsa roja solo se llene al 80% de su capacidad. 7.- Cerrar y etiquetar la bolsa cuando llegue a su capacidad. 8.-En caso de que la bolsa presente daño y/o este lleno a mayor capacidad establecida. (ver Instrucción de trabajo). 9.- Llenar su bitácora. | 4.- P-RPBI-009 5.- P-rpbi-005 7.- ANEXO A : R-rpbi-004 8.- It- rpbi-001 9.- anexo a: r-rpbi-001 |

Diagrama de flujo:

- Aprobación:

| RESPONSABLE DEL AREA MA.QBP. PILAR HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. | SECRETARIA ADMINISTRATIVA ING. ALFREDO URBINA vALENZUELA. |
| --- | --- |