Objetivo: Realizar adecuadamente la tinción e interpretación  de la forma y afinidad tintorial del microorganismo localizado.

Aplicación: Área de Microbiología

Definiciones: “No aplica”

Referencias: “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico de Laboratorio | - Extender la muestra en el espacio señalado en un círculo por debajo del portaobjetos, dejando una película delgada. - Dejar secar a temperatura ambiente - Cubrir la superficie con carbol fucsina. - Utilizar unas pinzas de combustión para colocar un algodón impregnado con alcohol y con la flama de éste calentar el portaobjetos hasta emisión de vapores durante 5 minutos. Evite que hierva y se seque el frotis. - Enjuagar con agua corriente. - Cubrir el extendido con alcohol ácido por un lapso de tiempo no mayor a un minuto. - Enjuagar con agua corriente - Cubrir la superficie del extendido con azul de metileno por 1 minuto. - Enjuagar con agua corriente. - Secar la laminilla a temperatura ambiente o con papel absorbente. - Observar al microscopio con los objetivos de 10X y de inmersión. | Reactivos: -Carbol fucsina: colorante primario -Alcohol ácido: agente decolorante. -Azul de metileno: Colorante de contraste. |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |