Objetivo: Llevar acabo una correcta toma de muestra para el mantenimiento  de la calidad, evaluación e informe de un espécimen clínico.

Aplicación: Laboratorio de Análisis Clínicos Veterinarios

Definiciones: “No aplica”

Referencias: “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico de laboratorio | - Tomar la muestra en las condiciones asépticas adecuadas y las condiciones de seguridad correspondientes. - Limpiar la superficie del absceso o herida con solución salina estéril o alcohol etílico al 70%. - Si el absceso es cerrado, aspirar con aguja la muestra de la base o de la pared de la lesión. - En caso de absceso abierto, fístula o herida, introducir un hisopo profundamente dentro de la lesión, sin tocar el área superficial. - Colocar el hisopo en un medio de transporte. - Etiquetar la muestra - refrigerar 4°c | I-PG-005 P-PG-010 I-PG-013 |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |