Objetivo: Llevar a cabo la preparación correcta de los medios de cultivo en agar.

Aplicación: Laboratorio de análisis clínicos veterinarios (todas las áreas).

Definiciones: “No aplica”

Referencias:

- NOM-065-SSA1-1993

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico del laboratorio. | 1.- Leer en el envase del medio cual debe ser el peso del medio a un volumen determinado. 2. Tarar la balanza con el peso del recipiente en donde se va a pesar la cantidad de medio a utilizar. 3.-Pesar la cantidad requerida para preparar el Agar. 4.- Hidratar por 15 minutos según el volumen deseado. 5.-Clarificar el medio, calentando con agitación frecuente hasta hervir durante un minuto. 6.- Esterilizar a 20 libras por 15 minutos. 7.- Algunos agares requieren la adición de otro componente. | I-PG-009, I-PG-010 |

Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |