Objetivo: Realizar  adecuadamente el antibiograma mediante la colocación de sensidiscos , de esta forma encontrar a la sensibilidad de las bacterias a los antimicrobianos colocados en el agar  correspondiente.

Aplicación: Área de Microbiología

Definiciones:  “No aplica”

Referencias:  “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico de Laboratorio | - Preparar una suspensión bacteriana utilizando 5 ml de solución fisiológica estéril y comparar la turbidez al 0.5 del Nefelómetro de McFarland. - Cubrir toda la superficie del agar de Mueller Hinton por estría cerrada con un hisopo estéril. - Esperar 5 minutos cerca del mechero para que se impregne el agar con la suspensión. - Colocar los sensidiscos de los antimicrobianos mediante un dispensor. - Esperar 15 minutos cerca del mechero para que difundan los antrimicrobianos. - Invertir la caja y etiquetarla - Incubar a 37oC por 24horas en condiciones de aerobiosis. | NOTA; El 0.5 indica que se tiene una concentración de 1.5 x108 microorganismos .por mililitro. NOTA: En caso de no contar con dispensor los sensidiscos se pueden colocar manualmente conservando una distancia de 1 cm. Entre un antrimicrobiano y otro I-PG-004 |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |