Objetivo: Llevar a cabo el uso correcto de la balanza analítica.

Aplicación: Laboratorio de análisis clínicos veterinarios (todas las áreas).

Definiciones: “No aplica”

Referencias: “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico del laboratorio. | - Colocar la balanza sobre una superficie plana, fija y libre de vibraciones. - Evitar mover balanza analítica de su lugar. - Retirar funda protectora de la balanza con cuidado. - Limpiar área donde se va a trabajar, asegurarse de no dejar residuos cerca de la balanza analítica. - Encender el regulador de corriente conectado a la balanza analítica. - Limpiar plato de pesado con una brocha fina. - Cerrar puertas deslizables - Asegurar que la balanza este nivelada. - Encender balanza analítica - Tarar a cero. - Prepara muestra a pesar sobre papel encerado. - Abrir las puertas. - Utilizar ambas manos para colocar la muestra en plato de pesado. - Cerrar las puertas y esperar a que se estabilice. - Tomar la lectura. - Al terminar de utilizar la balanza limpiar área de trabajo - Limpiar partes internas de la balanza analítica. - Colocar la funda protectora a la balanza. - Apagar el regulador. - Registrar uso en bitácora asignada. |  |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |