Objetivo: Llevar a cabo la preparación correcta de los medios de cultivo en caldo.

Aplicación: Laboratorio de análisis clínicos veterinarios (todas las áreas).

Definiciones: “No aplica”

Referencias:

- NOM-065-SSA1-1993

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico del laboratorio. | 1.- Realizar los cálculos según el fabricante para determinar la cantidad de medio que se utilizara según el volumen requerido. 2.- Tarar la balanza con el peso del recipiente en donde se va a pesar la cantidad de medio a utilizar. 3.- Se hidrata por 15 minutos en el volumen de agua destilada requerida. 4.-Se mide el pH. 5.- Si el pH del medio es el adecuado se continua con los siguientes pasos, pero si no es así se utiliza ácido tartárico o NaOH según sea el caso para regular el pH deseado. 6.- Se distribuye en tubos o matraces. 7.- Se esteriliza de acuerdo a las instrucciones del fabricante. |  |

Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| # REVISIÓN |  |