Objetivo: Proporcionar las condiciones de carboxifilia para el crecimiento de determinados microorganismos.

Aplicación: Área de Microbiología

Definiciones: “No aplica”

Referencias: “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico de Laboratorio | - Colocar en un Frasco de vidrio grande y transparente las cajas con los medios de cultivo correspondiente, previamente inoculados. - Encender una vela pequeña y colocarla dentro del frasco. - Tapar herméticamente el frasco , verificar que la flama de la vela se extinga. - Incubar durante el tiempo establecido. |  |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIóN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |