Objetivo:  Elaborar el cepario de acuerdo a la norma   NOM–065-SSA1-1994 para obtener cepas de referencia para la identificación  de agentes etiológicos.

Aplicación: Laboratorio de análisis clínicos veterinarios (área de microbiología y micología).

Definiciones: “No aplica”

Referencias:

- NOM–065-SSA1-1994

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico del laboratorio. | - Verificar que la preparación del material se haya realizado de acuerdo a la NOM–065-SSA1-1994. - Llevar a cabo la prueba de esterilidad al 5% del lote preparado de cada uno de los medios preparados colocándolos en la incubadora a 37oC por 24hrs en condiciones de aerobiosis. - El resto de los medios de cultivo preparados, se envuelven en paquetes de 8 unidades de manera invertida en papel estraza, para protegerlos de la luz y se refrigeran a 4oC. - Sembrar las bacterias en los diferentes medios de cultivos específicos para cada una de ellas. - Incubar a 37oC en condiciones de aerobiosis durante 24Hrs - A las 24hrs realizar morfología macro y micro . - Inocular las pruebas bioquímicas especificas para cada bacteria. - Colocar en incubación durante 24hrs a 37oC en condiciones de aerobiosis. - A las 24Hrs de incubación interpretar las pruebas bioquímicas. - Para algunas bacterias es necesario realizar pruebas serologicas - Anotar los siguientes datos para cada una de las bacterias en una bitácora: - nombre de la bacteria - Fecha - Morfología macro y micro - Pruebas bioquímicas - Serologia - Ya que se interpretaron las pruebas bioquímicas y si todos los parámetros son correctos sembrar por duplicado en tubos de agar Mueller- Hinton en pico de flauta cada una de las bacterias. - .En caso de que en las pruebas macro, micro o metabólicas no se obtengan los resultados esperados se inicia el procedimiento completo. - Idenficar cada tubo con el nombre de la bacteria - .Incubar a 37oC por 24hrs en condiciones de aerobiosis. - Después del tiempo de incubación verificar que exista crecimiento en el pico del agar. - Sellar con papel parafilm y se coloca la etiqueta correspondiente con el nombre de la bacteria y la fecha. - Separar en dos gradillas: una para cepario y otra para verificación del control de calidad, de medios de cultivo, reactivos o para ciertas técnicas se llevan a cabo en el laboratorio como por ejemplo la comprobación del efecto bactericida de los selladores utilizados en problemas de mastitis. - Dejar a temperatura ambiente, en el caso del genero bacteriano Estreptococos se mantienen en un refrigerador exclusivo para este fin a 4oC. - El mantenimiento del cepario es a corto plazo y se lleva acabo cada dos meses en este caso solo se trabaja con la gradilla que se destino a cepario. |  |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |