Objetivo: Llevar acabo una correcta toma de muestra para el mantenimiento  de la calidad, evaluación e informe de un espécimen clínico.

Aplicación: Laboratorio de Análisis Clínicos Veterinarios

Definiciones: “No aplica”

Referencias: “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico de laboratorio | - Tomar la muestra en las condiciones asépticas adecuadas y las condiciones de seguridad correspondientes. - Colocar muestra dentro de envase limpio con cierre hermético y no necesariamente estéril. - Enviar la muestra al laboratorio en refrigeración 4°c. - Realizar un frotis indirecto y teñir con azul de metileno. - Cultivar la muestra en los agares SS y MCK. - Esterilizar el asa de nicromio en cada uno de los cuadrantes. - Tomar con un hisopo materia fecal e introducir en un tubo que contenga Caldo de Selenito 0.5g de materia fecal en un tubo que contenga caldo de Selenito. - Incubar todos los medios de Cultivo a una temperatura de 37°c en condiciones de aerobiosis durante un periodo de 24hrs. - Describir la morfología colonial macroscopica y microscópica utilizando Tinción de Gram. - Mediante pruebas bioquímicas identificar el genero y la especie del microorganismo aislado en los medios de cultivo. - A partir del caldo de Selenito realizar la resiembra en el agar SS. - Repetir los pasos 7,8 Y 9. - Comparar los resultados con el primer aislamiento. - En caso de obtener colonias. diferentes a las anteriores identificar metabólicamente. - En caso de que la colonia sea productora de H2S realizar la prueba serológica correspondiente. | I-PG-005 I-MB-038 |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |