Objetivo: Realizar la  tinción correctamente que nos permita  una observación  microscópica  adecuada para emitir un resultado confiable.

Aplicación: Área de Microbiología

Definiciones: “No aplica”

Referencias: “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico de Laboratorio | - Extender la muestra en el espacio señalado en un circulo por debajo del portaobjetos, dejando una película delgada. - Dejar secar a temperatura ambiente. - Fijar la preparación con metanol durante un minuto - Eliminar el exceso de metanol y cubrir la preparación con el colorante de Giemsa durante 45 minutos. - Enjuagar con agua corriente - Secar a temperatura ambiente o con papel absorbente. - Observar en el microscopio con los objetivos de 10X y 100X. |  |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |