Objetivo: Realizar adecuadamente la tinción e interpretación  del arreglo, afinidad tintorial y forma del microorganismo localizado.

Aplicación: Área de Microbiología

Definiciones: “No aplica”

Referencias: “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico de Laboratorio | - Extender la muestra en el espacio señalado en un círculo por debajo del portaobjetos, dejando una película delgada. - Dejar secar a temperatura ambiente y fijar a la flama del mechero. - Bañar el frotis con cristal violeta por 1 minuto - Enjuagar con agua corriente. - Bañar de nuevo con yodo lugol por 1 minuto - Enjuagar con agua corriente - Decolorar con alcohol-cetona por 15 segundos - Enjuagar con agua corriente - Dejar secar o secar con papel absorbente y observar al microscopio con los objetivos de 10X y 100X. | NOTA: Para muestras sólidas el frotis fijo es indirecto, para muestras liquidas es directo. Interpretación: -Coloración rosa: Bacterias negativas -Coloración morada: Bacterias positivas |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |