Objetivo: Estandarizar el método de lavado de material para proporcionar resultados lo más apegado a la realidad.

Aplicación: Laboratorio de Análisis de clínicos (todas las áreas).

Definiciones:

“No aplica”

Referencias:

“No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| # Personal de laboratorio | - Colocar el material que se va ha lavar en las charolas de acero inoxidable. Estibar solo 3 gradillas, no introducir material de plástico. - Llenar el depósito de la parte inferior de l autoclave con 1.5 l de agua destilada. - Introducir la Charola con el material a esterilizar. - Cerrar la escotilla de la autoclave. - Al término de la esterilización sacar la charola del material con guantes de asbesto y desechar el material de acuerdo con la disposición de la NOM-087-SSA. - Lavar el material con detergente en polvo y cloro - Enjuagar con agua potable. - Enjuagar con agua destilada - Agregar en el agua la solución de Azul de bromotimol para observar si el material no tiene residuos de jabón. - Enjuagar el colorante con agua destilada. - Colocar el material en el área de secado en donde debe de colocarse papel estraza para un mejor secado. | I-PG-001 ANEXO C TABLA # 2 *si se torna de un color amarillo aun tiene residuos de jabon, si solo se queda el color azul indica que se enjuago bien. |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIóN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |