Objetivo: Llevar a cabo el uso correcto del microscopio óptico

Aplicación: Laboratorio de análisis clínicos veterinarios (todas las áreas).

Definiciones: “No aplica”

Referencias: “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico del laboratorio. | - Registrar uso en bitácora asignada. - No mover microscopio de lugar (en caso de ser necesario tomarlo con ambas manos, una colocada en el brazo del aparato y otra en la base - Mantener microscopio 15 cm. del borde de la mesa - Quitar funda protectora. - Limpiar lentes antes de usarlos (no limpiar con los dedos) - Encender regulador de corriente colocando el enchufe del microscopio en el mismo. - Encender fuente de luz - Colocar porta-objetos en la platina del microscopio - Mover el revolver de los objetivos de acuerdo a sus requerimientos - Retirar porta objetos - En caso de utilizar aceite de inmersión limpiar con gasa húmeda la platina y el objetivo. - Al guardar el microscopio el objetivo seco débil se colocara en posición de trabajo. - Colocar el botón que regula la intensidad de la luz en cero. - Apagar fuente de luz - Apagar regulador - Desconectar el enchufe del regulador sin tirar del alambre - Cubrir microscopio con funda protector. |  |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIOÓN |  |