Objetivo: Detectar enfermedades  producidas por los distintas especies de  Salmonella en las aves de acuerdo a la norma NOM-005-ZOO-1993

Aplicación: Área de Microbiología.

Definiciones:

“No aplica”

Referencias:

NOM-005-ZOO-1993

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico de Laboratorio | Prueba bacteriológica para el aislamiento e identificación de S. pullorum y S. gallinarum. - Inocular en medios sólidos selectivos ls muestra. (Agar verde brillante, MacConkey). - Incubar 24 horas a 37°C. - Realizar morfología macroscópica y microscópica por medio de tinción de Gram - En caso de ser Gram negativo resembrar a las 48 y 72 horas antes de desechar el medio líquido. - Identificar metabolitamente al agente causal Aglutinación rápida en placa con sangre completa (Serotipificación) Prueba serológica: - Utilizar el antígeno K Polivalente - Mezclar el antígeno con la sangre en un porta objeto - Si hay aglutinación de 0 a 90 seg. es positiva por muy suave que se vea la aglutinación. De 90 a 120 seg es negativa. | I-MB-043 |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACION RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISION |  |