Objetivo: Llevar a cabo una buena siembra  en los medios de cultivo, para obtener un buen desarrollo del microorganismo, además de que nos permita identificar las características macroscópicas y microscópicas de las colonias obtenidas en los Agares correspondientes.

Aplicación: Área de Microbiología

Definiciones: “No aplica”

Referencias: “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico de Laboratorio | - Solicitar la preparación de los medios de cultivo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. - Tener a disposición en la mesa de trabajo (Desinfectante, franela para limpieza, reactivos para tinciones, mechero de Bunsen, asa de nicromio, medios de cultivo y muestra) - Abrir la muestra y colocarla detrás del mechero para evitar contaminación. (El área de esterilidad que asegura el mechero es de 15 cm. ) - Tomar la muestra con el hisopo y realizar la descarga en el primer cuadrante del medio de cultivo seleccionado. - Esterilizar el asa de nicromio en el mechero de bunsen y realizar la siembra para cultivo puro en el medio correspondiente. - Incubar los medios de cultivo de acuerdo a las técnicas y especificaciones para cada uno de los microorganismos que se esperan aislar. - Identificar microscópica, microscópica y metabólicamente al microorganismo aislado. | NOTA: Para muestras liquidas, agitar y utilizar hisopo para realizar la descarga. |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIóN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| ## REVISIÓN |  |