Objetivo: Determinar infecciones en al tracto genital por medio de un exudado vaginal.

Aplicación: Área de Microbiología.

Definiciones:

“No aplica”

Referencias:

“No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico de Laboratorio | - Realizar la descarga con el hisopo en el primer cuadrante de Agar sangre, posteriormente descargar en Agar McConkey y Sal Manitol - Estriar con el asa de nicromio en el resto de los cuadrantes utilizando la técnica para cultivo puro, iniciando con los medios selectivos, diferenciales y posteriormente en el medio enriquecido. - Incubar por 24horas a 37°C el agar Sangre en condiciones de carboxifilia, los medios diferenciales en aerobiosis. - Realizar morfología macroscópica y microscópica mediante la tinción de Gram. de las colonias aisladas en el medio de cultivo. - Identificar metabolitamente el género y la especie del agente causal. - Realizar antibiograma mediante el método de Kirby Bauer. - Anotar resultados en la bitácora | I-PG-003 I-MB-043 |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |