Objetivo: Realizar el cultivo correspondiente e identificar macroscópica y microscópica y metabólicamente el género y la especie del microorganismo aislado.

Aplicación: Área de Microbiología

Definiciones: “No aplica”

Referencias:  “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico de Laboratorio | - Hacer la descarga de la muestra en cada uno de los medios de cultivo, teniendo precaución de que ésta se realice primero en el Agar sangre y posteriormente en Agar Sal Manitol. - Proceder a realizar el estriado de los cuatro cuadrantes y en forma consecutiva en cada uno de los medios, iniciándose este en el Agar Sal Manitol y luego en el Agar Sangre. - Posterior a la siembra de la muestra problema, en el Agar Sangre se hace una estría ligera con una cepa de Staphylococcus aureus, teniendo cuidado de que esta corra entre el primero y el tercer cuadrante, de la siguiente forma: cuadrante 1,3 y 4. - Incubar el medio de Agar Sangre en condiciones de Carboxifilia y el medio de Agar Sal Manitol, en aerobiosis, ambos a una temperatura de 37oC durante 24 horas. - Proceder a realizar morfología macroscópica y microscópica de cada uno de los Agares, y si es necesario se realizan pruebas metabólicas especificas para identificar el microorganismo. | I-PG-003 |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |