Objetivo: Realizar correctamente el procesamiento de la muestra del urocultivo en animales Domésticos

Aplicación: Área de Microbiología

Definiciones: “No aplica”

Referencias: “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico | A partir de la muestra recolectada, con el asa calibrada se toman 0.02 ml de orina (análisis cuantitativo) y se descargan en la caja petri con agar Sangre para posteriormente, con el asa de nicromio, sembrar a estría cerrada en toda la caja, en 4 direcciones distintas de la siguiente manera: En el agar Sangre restante, el Mac Conkey y Sal Manitol, se descarga y siembra la muestra, sin necesidad de conocer la cantidad de muestra descargada (análisiscualitativo). Los agares sembrados, son incubados en estado de aerobiosis, por 24 horas a 37°C. Después de este lapso, se observa si existe crecimiento en las cajas petri con los agares correspondientes. Para el análisis cuantitativo se hace un conteo de las colonias en el agar sangre y según el número contado, se divide por 0.02 (cantidad de muestra en mililitros descargada en el agar) para obtener la cantidad de unidades formadoras de colonias por ml (ufc/ml). Para el análisis cualitativo, si hay crecimiento en alguno de los agares, se estudia su morfología macroscópica, también su morfología microscópica por medio de una tinción de Gram y según su afinidad tintorial, se realizan las pruebas bioquímicas correspondientes. Una vez realizado este procedimiento se identifica el agente etiológico. | 1-MB-043 |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |