- Propósito y Alcance

  - Propósito

Definir las actividades para prestar el servicio de videoconferencia.

  - Alcance

- Aplica para el servicio de videoconferencia.

- Definiciones y Terminología

Videoconferencia.

- Este servicio consiste en la comunicación entre dos o más salas de videoconferencias dentro de la Red de Videoconferencias de la Universidad Autónoma de Chihuahua (RVUACH), así como la comunicación con salas fuera de la UACh que cuenten con un equipo de videoconferencia y un enlace de Internet 2 o líneas RDSI.

INTERNET 2.

Red de comunicación que permite la colaboración entre investigadores y cuerpos académicos a nivel mundial.

RDSI.

Redes Digitales de Servicios Integrales. Enlaces telefónicos sobre líneas de cobre que permiten la transmisión y recepción de señales de audio y video.

Sesión

Un evento para en el que se reúne un numero de dos o más personas para un propósito en común, delimitado por una fecha y una hora de inicio para la misma, así como una hora de término.

Consola CRT

La consola CRT es un software que permite observar los datos que arrojan los equipos de videoconferencia y de esta manera poder monitorear su comportamiento durante un enlace de videoconferencia.

Puente.

Se dice que se actúa como puente cuando se conectan a dos puntos pasando por el nodo central de operaciones sin que este participe de manera directa en la sesión, sin usar alguna de las salas del edificio de la CGTI-DECAD.

COMBO DVD +VHS

Es un aparato de reproducción y grabación de videos en formato VHS y DVD. Con este tipo de aparatos se puede grabar en tiempo real o grabar de un formato a otro sin necesidad de la digitalización en una computadora.

Equipos personales Aethra

Es un video-teléfono de diseño atractivo y compacto que provee conferencia IP e ISDN en espacios reducidos o para una sola persona.

Selector de Video/Audio

Este selector permite combinar diferentes fuentes de AUDIO/Video a un TV, monitor, video grabador, Combo DVD +VHS, etc. Tiene varias entradas y una salida.

Proteger Disco:

Es una opción dentro del menú del Combo DVD+VHS, la cual nos impide grabar alguna sesión de forma momentánea.

Finalizar Disco

Es cerrar el disco de manera permanente, de tal manera que no se pueda realizar otra grabación dentro y pueda ser leído en algún reproductor

- Responsables

TV	Técnico en Videoconferencia

- Procedimiento

# Comprobación antes de prestar algún servicio.

    - Comprobar que este elaborado el formato Bitácora de eventos (FOR 7.5 DRT 10) y tenga la información correspondiente al evento.

# Preparacion de las salas del edificio cgti-decad:

    - Sala Multimedia:

      - Abre el Software de mensajería Instantánea con la cuenta de correo electrónico:                                          avc-uach@hotmail.com.

      - Encender el supresor de picos que alimenta la corriente del proyector multimedia de la sala.

      - Encender el proyector multimedia, situado en la parte de debajo de la sala multimedia.

      - Bajar la pantalla para proyección.

      - Encender el equipo de videoconferencia de la sala multimedia

        - Para sesiones dentro de la RVUACH confirmar que la IP sea: 148.229.7.10 y el gateway: 148.229.7.1.

        - Para sesiones por Internet 2 confirmar que la IP sea: 148.229.249.20 y el gateway: 148.229.249.254.

      - Encender el televisor de los participantes de la sala multimedia.

      - Si se tiene expositor:

        - Encender el monitor y  la cámara del expositor.

        - Enfocar con el control remoto de la cámara del expositor el área en la que el expositor estará.

        - Si el expositor solicito alguno(s)  de los siguientes equipos:

          - Cámara de documentos: Encender la cámara de documentos, así como las luces de dicho equipo.

          - Laptop: Encender el equipo de cómputo (laptop) para el expositor  y comprobar que tenga red e Internet el equipo de cómputo asignado para la videoconferencia.

          - Rotafolio: Colocar el rotafolio en la sala multimedia y enfocar con el control remoto del equipo de videoconferencia el área en el que se coloco el rotafolio que utilizará el expositor.

          - Enlace por Red Edusat:

            - Prender equipo receptor satelital (EDUSAT).

            - Prender la Televisión que se encuentra en la parte superior del equipo del EDUSAT.

            - Sintonizar el canal solicitado (FOR 7.5 DRT 09) en el equipo del EDUSAT.

            - Encender el amplificador y  la mezcladora, subir el volumen en el botón de desplazamiento etiquetado con “AUDIO SITE” y quitar el MUTE de la misma línea.

          - Enlace por Internet:

            - Poner la pagina solicitada (FOR 7.5 DRT 09) en el equipo de computo asignado para el servicio.

            - Conectar el cable de la entrada RGB del proyector multimedia a la  salida del equipo de cómputo que se va a utilizar.

      - Encender el proyector multimedia, ubicado en la parte baja dentro de la sala multimedia.

      - Prender las luces indicadoras de la sala multimedia para indicar que tenemos un evento.

    - Sala de Videoconferencia:

      - Encender el equipo de videoconferencia.

        - Para sesiones dentro de la RVUACH confirmar que la IP sea: 148.229.7.12 y el gateway: 148.229.7.1.

        - Para sesiones por Internet 2 confirmar que la IP sea: 148.229.249.21 y el gateway: 148.229.249.254.

      - Encender el equipo de sonido KENWOOD.

      - Encender el televisor de los participantes.

      - Si se tiene expositor:

        - Si el expositor solicito alguno(s) de los siguientes equipos:

          - Proyector multimedia: Colocar el proyector multimedia en la sala y conectar el cable de S-Video al proyector multimedia y encenderlo.

          - Laptop:

            - Colocar el equipo de cómputo (laptop) que utilizará el expositor.

            - Conectar el equipo de cómputo al proyector multimedia.

            - Encender el equipo de computo (Laptop).

            - Comprobar que tenga red e Internet el equipo de cómputo asignado para la videoconferencia.

          - Rotafolio: Colocar el rotafolio en la sala multimedia y enfocar con el control remoto del equipo de videoconferencia el área en el que se coloco el rotafolio que utilizará el expositor.

          - Enlace por Red Edusat:

            - Prender equipo receptor satelital (EDUSAT).

            - Prender la Televisión que se encuentra en la parte superior del equipo del EDUSAT.

            - Sintonizar el canal solicitado en el formato de SOLICITUD PARA LOS SERVICIOS DE VIDEOCOFNERENCIAS (FOR 7.5 DRT 09) en el equipo del EDUSAT.

            - Encender la Televisión de la sala de videoconferencia, sintonizarlo en el canal correspondiente para la señal del EDUSAT.

            - Encender el reproductor de video que se va a utilizar. Coloque la cinta de video(VHS) previamente etiquetado y cinco minutos antes del inicio programado para la sesión presione el botón REC (Grabar) de la videograbadora.

          - Enlace por Internet:

            - Colocar el proyector multimedia en la sala de videoconferencias.

            - Conectar el cable de S-Video al proyector multimedia y encenderlo.

            - Conectar el cable de la entrada RGB del proyector multimedia a la  salida del equipo de cómputo que se va a utilizar para la Teleconferencia.

    - No aplica (NA):

      - Encender el televisor asignado al equipo de videoconferencia para grabación de puentes que se encuentra en el cuarto de control. (IP: 148.229.7.13 y/o 148.229.7.14).

      - Enlace por Red Edusat:

        - Prender equipo receptor satelital (EDUSAT).

        - Prender la Televisión que se encuentra en la parte superior del equipo del EDUSAT.

        - Sintonizar el canal solicitado (FOR 7.5 DRT 09) en el equipo del Edusat.

    - Si se solicito grabar la Videoconferencia: Coloque la cinta de video (VHS) previamente etiquetado y  cinco minutos antes del inicio programado para la sesión presione el botón REC (Grabar) de la videograbadora o Combo DV +VHS que tiene conectada al equipo.

# Servicio de Videoconferencia:

# Inicio de Sesión de Videoconferencia

      - Encender el equipo de cómputo para administrar la sesión.

      - Iniciar las siguientes ventanas:

        - Dos ventanas de Internet Explorer.

          - En la primera ventana de Internet Explorer iniciar la interfase Web de la unidad multipunto (IP: 148.229.7.3). Iniciar la sesión con el servicio convenido (60, 61,....68) y con un número de extensión definido a criterio del TV.

          - En la segunda ventana de Internet Explorer iniciar la interfase Web del control remoto del equipo de videoconferencia de la sala que se este utilizando (IP: 148.229.7.11 y/o IP: 148.229.7.10).

        - Dos Consolas CRT.

          - Con la primera  Consola CRT conectarse a la unidad multipunto (148.229.7.3).

          - Con la segunda  Consola CRT conectarse al gateway (148.229.7.8).

    - Conexión de Nodos:

      - La conexión de los nodos de puente se les asigna un número de servicio que se le proporciona al técnico de la sala, para poder conectarse a la sesión. En caso contrario:

        - En la interfase Web de la unidad multipunto (148.229.7.3):

          - Presione el botón “invite Iniciar las siguientes ventanas:

          - En la barra teclee el número de ISDN que corresponda o el número de extensión asignado al nodo.

          - Presione “ENTER” o el botón “OK”.

          - Para cada llamada de ISDN, revise el progreso de la conexión en la Consola CRT conectada al Gateway (148.229.7.8).

# Desconexión de un Nodo

# En la interfase Web de la unidad multipunto (148.229.7.3):

        - Seleccione el nodo a desconectar

        - Presione el botón “Disconnect Participant”

        - Presione el botón “OK”

      - Dentro del formato bitácora de eventos (FOR 7.5 DRT 10) se debe de colocar la anotación que el TV considere pertinente acerca de la desconexión del nodo (dentro de OBSERVACIÓNES).

# Termino de Sesión de Videoconferencia

# Desconexión de Todos los Nodos

        - En la interfase Web de la unidad multipunto (148.229.7.3):

          - Presione el botón “Terminate Conference”

          - Presione el botón “OK”

      - Terminar la grabación de la sesión.

      - Apaga el equipo de videoconferencia que se utilizó.

      - Apagar el monitor correspondiente al equipo de videoconferencia.

      - Si se solicito grabar la videoconferencia:

        - Presionar el botón “STOP” en la videograbadora que se esta utilizando para la Teleconferencia.

        - Presionar el botón “EJEC.” Dentro de la videograbadora, para sacar la cinta de video (VHS).

        - Apague el reproductor de video que se utilizo.

        - Colocar la cinta de video (VHS) o DVD en el librero en la parte que esta etiquetado como VHS COMPLETOS o DVD COMPLETOS, según el formato.

      - Desconectar las dos ventanas de la Consola CRT y cerrarlas

      - Desconectar el Software de mensajería instantánea.

      - Cerrar todas las ventanas previamente abiertas.

      - En el formato Bitácora de eventos(FOR 7.5 DRT 10 ):

        - Cuando termine la Videoconferencia se debe de llenar el campo de Termino Real, así como colocar las observaciones que acontecieron durante el evento.

# Apagar equipos.

    - Apague el supresor de picos que alimenta la corriente del proyector de la sala.

    - Ponga en “STANDBY” el proyector multimedia, si se utilizo la sala de videoconferencia, apague el proyector y guárdelo.

    - Suba la pantalla para proyección.

    - Si se utilizo el televisor de los participantes apáguelo.

    - Apague (si se utilizo) el equipo receptor satelital (EDUSAT) y la Televisión que se encuentra en la parte superior del equipo del EDUSAT. (en el cuarto de control).

    - Apague(si se utilizo) el amplificador y  la mezcladora

    - Apague el equipo de cómputo (Laptop).

    - Quite el rotafolio de la sala.

    - Si fue un servicio de videoconferencia:

      - Apague el equipo de videoconferencia de la sala.

      - Apague el monitor y  la cámara del expositor.

      - Apague la cámara de documentos, así como las luces de dicho equipo.

    - Apagar las luces indicadoras de la sala multimedia para indicar que tenemos un evento.

    - Apagar el  sistema de sonido KENWOOD , asignado a la sala de videoconferencia.

- Referencias

  - Documentos de Referencia

Manual de Políticas de Calidad  				MPC  4.2  CGTI

Alta y seguimiento de solicitudes de los servicios

del área de videoconferencias				DOC 7.5 DRT 06

  - Procedimientos Relacionados

Procedimiento de Atención a Usuarios 			PRO 7.2 DAU 01

  - Instrucciones de Trabajo Relacionados

Instrucción para las fallas en los servicios

del área de videoconferencias 				ITR 7.5 DRT 02

- Formatos

Solicitud de  servicios del área de videoconferencias		FOR 7.5 DRT 09

Bitácora de eventos					FOR 7.5 DRT 10

Fallas del área de Videoconferencias				FOR 7.5 DRT 12

Servicios de Grabación de videos				FOR 7.5 DRT 29

- Historial de Revisiones

No Revisión		Descripción de la Revisión					Fecha de Revisión

1	Liberación de Instrucción de trabajo para videoconferencias                       21/01/2004

2	Se enumero correctamente	         28/06/2004

3	Cambio a electrónico y firmas	         16/11/2004

4	Adecuación de la instrucción para mejor ejecución del                                16/12/2005

Proceso.

5	Eliminación de las referencias a las normas ISO.	         22/05/2007

6                             Se  integran otras instrucciones para quedar en una sola.                           28/09/2007