RESIDUOS PELIGROSOS DE LÁMPARAS FLUORECENTES Y DE VAPOR DE MERCURIO DEL SUBA

El programa consiste en un manejo integral que comprende el suministro de lámparas a las instalaciones de las bibliotecas del SUBA, así como la sustitución y entrega de las mismas a los encargados de recopilarlas en los centros de almacenamiento específicos para este tipo de desecho.

El programa, contempla también el procedimiento a seguir en el caso de presentarse alguna ruptura o incidente, el cual debe darse a conocer a todo el personal involucrado en el proceso y servicio de las diferentes bibliotecas de la Universidad Autónoma de Chihuahua para que actúen de manera correcta cuando se presente alguna de esas situaciones, ya que es importante considerar que a pesar de los beneficios ambientales que tiene este tipo de lámparas relacionados con el ahorro de energía, presentan un riesgo ambiental y de salud para los trabajadores debido a que contienen mercurio, considerado un material toxico para el organismo.

Los residuos peligrosos objeto del presente plan de control, provienen de las actividades de distribución e intercambio de lámparas fluorescentes de las diferentes bibliotecas del SUBA. Con esta visión y en cumplimiento de las normas  específicas en este tema, así como en cumplimiento con la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos (LPGIR), y su reglamento (RLGPGIR), se generó este plan de control interno para el Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas.

El presente documento detalla las medidas de seguridad y los pasos a seguir en caso de que se rompa alguna lámpara en cualquier punto del sistema del SUBA. Especificando qué medidas se deben tomar y los pasos a seguir para un buen manejo del incidente y minimizar los riesgos al personal y usuarios de biblioteca.

En su artículo 30 y 31 (LPGIR), se indican los tipos de residuos peligrosos o productos de consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, y que al ser generados deben contar con un plan de manejo.

Objetivo.

Tomando como base la LPGIR, el objetivo es dar a conocer a todo el personal de biblioteca el manejo adecuado de los residuos peligrosos que se generen por la ruptura o falla de las lámparas fluorescentes. Así como asegurar que todas aquellas lámparas que sean rotas, defectuosas o desechadas sean con un manejo integral por todo el personal.

Todo el personal que labora dentro de las bibliotecas tendrá como tarea las siguientes observaciones:

- El personal de biblioteca detectará cualquier anomalía o falla del sistema de iluminación que se presente.

- Al presentarse alguna falla valorará visualmente el problema y dará aviso al encargado de mantenimiento del área de biblioteca o al departamento de mantenimiento del campus o de la facultad.

- Al presentarse el encargado de mantenimiento se le señalará el lugar de la falla de iluminación.

- Posteriormente se le indicará al personal de mantenimiento el manejo adecuado de las lámparas fluorescente, para la debida transportación a su lugar de depósito que cuenta el departamento de mantenimiento.

- Se llenará un formato de entrega de luminaria al trabajador de mantenimiento donde se indique: tipo de lámpara, fecha de servicio de cambio de lámpara.

En caso de accidente relacionado con alguna lámpara se seguirán estos pasos:

- Asegurar el área para que tanto usuarios o personal no entre en contacto con los residuos generados por la lámpara para minimizar los riesgos sobre las personas y el ambiente.

- Llamar inmediatamente a la comisión de higiene y seguridad o al encargado de seguridad de la facultad.

- Asegurar que todo el personal involucrado en atender el accidente use guantes y tapabocas.

- Abrir las ventanas y/o puertas.

- Limpiar el derrame lo más pronto posible para reducir el riesgo de esparcimiento de los contaminantes sólidos.

- Limpiar el derrame y los sólidos lo más pronto posible para reducir el riesgo de esparcimiento de los contaminantes.

- Limpiar el suelo con un material absorbente húmedo. Asegurarse de que dicho material sea tratado como residuo peligroso al terminar.

- Remover todos los sólidos y guardar en un contenedor (Tambo de 200 litros o recipiente plástico o metálico de 20 litros) y asegurarse que se llevará al sitio de acopio de la facultad o área de biblioteca.  Etiquetando el recipiente como “Residuo peligroso”. El contenedor solo debe llenarse al 90 % de su capacidad.

- La comisión de higiene y seguridad se encargara de llenar un reporte.

Almacén temporal de residuos peligrosos

La Coordinación de  mantenimiento y Servicios y las respectivas  áreas de  mantenimiento de las Facultades, designaran un espacio para el acopio de las lámparas  fluorescentes, balastros, con los  requisitos establecidos en  LPGIR, Art. 82 al 84.en  relación a las medidas de seguridad y señalización del área, así  como el manejo de los residuos peligrosos

Procedimiento para el manejo de los residuos peligrosos en almacén temporal de la facultad o área de biblioteca.

- Lámparas pequeñas serán colocadas en bolsas plásticas de calibre grueso (200 a 300) y se colocarán en un tambo de plástico o fierro de 200 litros de capacidad que estará en cada facultad u área de biblioteca del SUBA.

- Se empleará equipo de protección personal consistente en zapatos de seguridad, guantes, protección respiratoria y faja.(aplica  para  el personal  de la empresa  recicladora)

De ahí el departamento central de mantenimiento de la UACH, departamento de mantenimiento de cada facultad o personal de mantenimiento de cada  biblioteca será.

Los residuos no deberán permanecer más de 6 meses en el almacén temporal, según lo establecido en el Artículo 56 de la LPGIR.

El personal encargado realizará inspecciones periódicas de las condiciones del área y lugar de acopio de las lámparas fluorescentes, evaluando el orden y limpieza, estado de los tambores y equipo para la atención de derrames.