Objetivo:  Llevar acabo la correcta esterilización de material, para el control de calidad dentro de todas las áreas del laboratorio de análisis clínicos veterinarios.

Aplicación: Laboratorio de análisis clínicos veterinarios (todas las áreas).

Definiciones: “No aplica”

Referencias: “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico del laboratorio. | - Documentar su uso en una bitácora anexa a autoclave - Usar guantes de asbesto - Asegurarse que la charola este limpia antes de utilizar - Llenar deposito de agua destilada con una probeta aproximadamente 1.5lts - Envolver con papel estraza el material a esterilizar y etiquetarlo, luego acomodar. - Introducir charola en compartimiento de la autoclave y cerrar escotilla (asegurarse que los empaques sellen firmemente) - Encender el aparato en timer localizado n la parte superior derecha poniéndolo en posición 15, compruebe que el foco de alarma de bajo nivel de agua no este encendido - El aparato al alcanzar la temperatura adecuada de esterilización se apagara automáticamente, el foco indicador se apagara - Antes de abrir asegurarse de vaciar el vapor generado, con la palanca que se encuentra en la parte superior de la autoclave - Abrir la escotilla con los guantes de asbesto puestos - Extraer la charola - Una vez utilizada la charola se lavara y se colocara en su sitio. - Registrar continuamente la temperatura y registrarla en bitácora. |  |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIóN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |